LUMANTEK

EN3B_IP (Encoder + Modulator)

(1) 기 능

본 기기는 VIDEO/AUDIO 압축기술을 이용한 Encoder 와 DTV Modulation을 동시 가능케 하는 장비입니다. Video 압축 기술은 MPEG-2를 지원하고 Audio 압축 기술은 AC3를 지원하며 8VSB Modulation을 지원하여 대한민국 지상파 TV 환경에 맞추어 구성되어 있습니다.

HDMI, HD-SDI, Component, Composite를 통하여 비디오 입력이 가능하며, HDMI, HD-SDI, Analog Stereo Audio(L/R) 를 통하여 오디오 입력이 가능합니다.

(2) 주요 특성

- 입력 : SDI, BNC 75Ω 1개

HDMI 1.4a 1개

아날로그 스테레오 오디오 (좌/우), RCA 2개

- 출력 : IP, RF 출력

IP 출력 :    커넥터 : RJ45포트 1개

Ethernet : 10/100Base-T, half/full duplex

Streaming Protocol : UDP, UNICAST or Multicast

RF 출력 : 변조방식: ATSC(8VSB)

커넥터: F-타입 75Ω 1개

출력 레벨 : +2~-18dBm(0.5dB step)

중심 주파수 범위: 40~999 MHz

MER: 36dB 이상

스퓨리어스: 60dBc (출력 레벨 대비)

페이즈 노이즈: VHF 110dBc@20kHz, UHF 95dBc@20kHz

- 비디오 해상도 :

1920x1080 @ 60p, 59.94p, interlaced로 자동 변환

1920x1080 @ 60i, 59.94i

1280x720 @ 60p, 59.94p

720x480 @ 59.94i (NTSC)

해상도 수동/자동 감지 기능

-비디오 인코더

MPEG2 HD:  ISO/IEC 13818-2 (MP@HL)

MPEG2 SD:  ISO/IEC 13818-2 (MP@ML)

비디오 비트 레이트 17.9 Mbps

시스템 지연: 150ms, 200ms, 350ms,650ms

TS 비트 레이트: 19.392 Mbps.

-오디오 인코더

코덱: Dolby AC3 스테레오

출력 비트 레이트: 384 Kbps

오디오 샘플 레이트: 48KHz

-PSIP 생성기

PSIP: MGT, TVCT 생성 활설/비활성

Short name, major 및 minor 채널 넘버 설정

-관리

전면 패널: 4-라인 텍스트 LCD, 6 버튼, 상태 LED(RGB)

후면 USB 포트: GUI, 펌웨어 업데이트

-제원 및 사용환경

크기: 44(H) X 483(W) X 240(D) (커넥터 제외)

동작 온도: 0~45℃

무게: 2 Kg

소비전력: 최대 25W