HVS-10

정부 조달 [ 나라장터 ] 3자 단가 물품 식별 번호 : 23628257

(1) 기 능

본 기기는 10채널의 입력을 지원하는 Full HD Video Switcher입니다.

스케일러가 내장된 콘솔 일체형의 장비로써 멀티뷰어 화면을 통해서 입력채널을 확인하고

PGM, AUX 출력단을 통해 신호를 내보낼수 있는 장비입니다.

(2) 제품 사양

- 입력 : 3G/HD/SD-SDI Input : BNC 75Ω 8ea (with Scaler)

HDMI Input : 2ea (with Scaler)

External Analog Audio Input : XLR 2ea

- 출력 : 3G/HD/SD-SDI Output : BNC 75Ω 6ea  (AUX1/AUX2/AUX3/AUX4/PGMx2)

HDMI Output : 2ea (PGM/MULTIVIEW)

External Analog Audio Output : XLR 2ea

-   USB2.0:  1ea

DC 12V:  1ea

- 비디오 해상도 :  1080p30/1080p29/1080p25/1080p24/1080p23

1080i60/1080i59/1080i50/720p60/720p59/720p50

1080p60/1080p59/1080p50

- 특징 :    Mix & Effect: 1ea

PIP: 2채널 지원

KEY: 1채널 지원 LUMA/CHROMA 선택가능

4채널의 AUX출력 지원으로 출력의 다양화 가능

Downstream Keyer: 1채널 지원 (FILL/KEY)

Pattern Generator: 2채널 지원 (Color Bar/Color BG)

Media (Still Image): 2채널 지원 (전용 S/W를 이용하여 변경 가능)

Multiview: 8view/13view/16view 선택 가능

LCD 터치 지원 : LCD 터치 스크린을 통해 간편한 기능설정 가능

LCD 화면 지원 : LCD 화면을 통해 출력화면 확인이 가능

SDI 입력은 3G-SDI Level A,B를 모두 지원

각각의 입력은 모두 스케일러 기능을 지원

전용 S/W를 통해 labeling 기능 지원 (원하는포트에 원하는 이름으로 LABEL변경)

전용 S/W를 통해 Layout 선택 지원 ( 10개 이상의 멀티뷰 레아이웃 선택가능)

전용 S/W를 통해 멀티뷰어 구성 ( 마우스 드래그 기능을 이용하여 순서 변경가능)

전용 S/W를 통해 맵핑 기능 지원 (컨트롤러의 버튼에 원하는 입력포트 맵핑가능)

운반과 설치가 용이한 본체콘솔 일체형

오디오 - 10개의 입력과 외부입력(XLR)의 조합으로 크기,mute, AFV, mode변경

USB를 이용하여 데이터를 불러오기 및 제품 업그레이드 기능 지원

제품 형태 :  Dimension: 89(H)X400(W)X240(D) (mm, Excluding Connector)

Weight: 3.7Kg

동작 환경 : 0~45℃

전원 :  Power Input: DC 12V

Power Consumption: 40W(max)