BAT-AS

Analog to HD/SD-SDI Converter

(1) 기 능

본 기기는 3G/HD/SD-SDI 신호를 HDMI 신호로 변환하는 컨버터 장비로서, 최저의 SDI Jitter성능을 갖고 있어 뛰어난 신호품질을 제공하여 사용자가 잡음이 들어가있는 아날로그 비디오/오디오 신호를 케이블을 통해서 멀리 좋은 품질로 보낼 수 있어야 하고 다음과 같은 사양에 준한다.

- 효율적인 열 발산설계

- 타 브랜드와 호환성

- 다양한 오디오 샘플링 지원(32~192kHz to 48kHz)

- 다양한 입력전원 지원(+7V~+15V)

- 저전력 소모(3Watt Max.)

- HD/SD-SDI Output x 2 지원 [BNC 75 Ohm]

- Component(YPbPr) 또는 Composite(CVBS, S-Video) 입력

- Analog Stereo Audio 입력지원(RCA)

(2) 기기 특성

- Supported Video Formats: 720(1440) x 480i @ 59.94/60, 720(1440) x 576i @ 50

1280 x 720p @ 50, 1280 x 720p @ 59.94/60

1920 x 1080i @ 50, 1920 x 1080i @ 59.94/60

1920 x 1080p @ 23.94/24, 1920 x 1080p @ 25,

1920 x 1080p @ 29.97/30

- Video Input: HD Component YPbPr or SD Component /

Composite, 3xBNC

- Audio Input: 2 Channels Unbalanced, 2x BNC

- Outputs: SMPTE-259/272/274/292/296/299 HD/SD-SDI

w/embedded Audio Outputs, 1 x BNC

- Video ADC: 12 bits

- Audio ADC: 24 Bits, 48kHz

- BAT-AS 및 동등 이상 품이어야 한다.