HDMI to 3G/HD/SD-SDI Scaler Converter

Ez-HS+

(1) 기 능

본 기기는 HDMI 신호를 3G/HD/SD-SDI 신호로 변환하는 컨버터 장비에 VGA입력과 SCALER 기능이 추가되어, PC 등 방송용으로 사용할 수 없는 해상도를 방송급 해상도로 조절하여 장거리 전송 가능한 스캔 컨버터로써 다음과 같은 사양에 준한다.

- 효율적인 열 발산설계

- 다양한 출력 해상도 설정 (VESA 규격 지원)

- 입력 신호 확인을 위한 LED 점등

- 오디오 Enbedded 기능 지원

- 16:9 / 4:3 비율 조정 가능

- 비디오 모드 자동 검색 - 3G/HD/SD

- HDMI ｖ1.4 지원

- SDI Output x 2 지원 [ BNC 75 Ohm ]

- VGA 입력 신호 지원

- 부착 가능한 별도의 브라켓 제공

- PC 및 노트북 해상도 지원

(2) 기기 특성

| Parameter | Units | Min. |  | Typ. |  | Max. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Video Formats |  |  |  |  |  |  |  |
| HDMI | VGA |  |  |  |  |  |  |
| - 720x480i@59.94/60 - 720x576i@50 - 1280x720p@50/59.94/60 - 1920x1080i@50/59.94/60 - 1920x1080p@ 23.94/24/25/29.97/30 - 1920x1080p@50/59.94/60 | - 640x480p@60/72/75/85 - 800x600p@60/56/72/75/85 - 1024x768p@60/70/75/85 - 1152x864p@75 - 1280x720p@50/60 - 1280x768p@60@60RB - 1280x800p@60 - 1280x960p@60 - 1280x1024p@60/75 - 1360x768p@60 - 1440x900p@60 - 1400x1050p@60/75 - 1600x1200p@60 - 1680x1050p@60 - 1920x1080i@50/60 - 1920x1080p@24/50/60 - 1920x1200p@60 |  |  |  |  |  |  |
| Audio |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.5mm Stereo Jack x 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| HDMI |  |  |  |  |  |  |  |
| - Connector (1 Port) | - | Type A |  |  |  |  |  |
| VGA |  |  |  |  |  |  |  |
| - Connector (1 Port) | - | D-SUB 15 female |  |  |  |  |  |
| Output Electrical Specifications |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameter | Units | Min. |  | Typ. |  | Max. |  |
| Video Formats |  |  |  |  |  |  |  |
| - 720x480i@59.94 - 720x576i@50 - 1280x720p@50/59.94/60 - 1920x1080i@50/59.94/60 - 1920x1080p@ 23.94/24/25/29.97/30 - 1920x1080p@50/59.94/60 | - | - |  | - |  | - |  |
| Audio Output |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48KHz | - |  |  |  |  |  |  |
| SDI Output |  |  |  |  |  |  |  |
| - Connector (2 Port) | - | 75ohm, 2 x BNC type female |  |  |  |  |  |
| General Specifications |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameter | Units | Min. |  | Typ. |  | Max. |  |
| Operating Temperature | ℃ | 0 |  |  |  | 50 |  |
| Relative humidity | % | 0 |  |  |  | 90 |  |
| DC Input power | V | 5 |  |  |  | 18 |  |
| Lowest Power Consumption | W |  |  |  |  | 2.52 |  |
| Dimensions | mm | 146.1x98.8x28.4 (include connector) |  |  |  |  |  |
| Weight | g |  |  | 297 |  |  |  |

- ez-HS+ 및 동등 이상 품이어야 한다.